机械技术总结

（牛顿的苹果镖）

对于本队的机械设计，我们主要是依靠麦克纳姆轮来使整个车身可以进行一个全向的运动，并且发射机构和存镖机构主要使通过铝型材和3D打印件来进行组装搭建，整体结构较为简单和轻巧。

底盘部分：我们将一块多孔铝板作为我们的地盘，好处是可以通过任意打孔来对于我们的设计方案进行随时调整，并且我们在其底盘下方利用亚克力板搭建了一个平台，以便于放入笔记本电脑，并用铜柱将其进行固定。我们使用麦克纳姆轮作为其驱动装置，并且将四个轮子内移，以便留出足够空间来经过桥洞。

上层发射部分：我们通过铝型材来搭建一个小型的发射架，并且利用3D打印件存镖和推进结构进行组装，发射动力来源为双极橡胶摩擦轮，推进动力来源为丝杆旋转带来的扭力。在发射装置底部，我们通过拉杆和舵机以及餐桌球轴承的组合，3D打印件的连接来使得整个发射机构可以有一个左右大约10°的转动，方便发射和存放飞镖时进行校准。并且，我们通过增设导轨的方式使得飞镖可以较为稳定的走完发射路线。

飞镖设计方面：为了便于抓取，我们将飞镖制作的尽量长；为了其在飞行中受到的阻力使其偏转作用较小，我们将其加细；为了使其空中可以有一个良好的姿态，我们将飞镖的重心尽量集中在前1/3处。但是我们在设计发射机构时没有考虑到飞镖的形状以及放置，导致后期飞镖尾部没有进行一个较缓的收缩以及镖身整体并非中心对称从而导致飞行姿态并不稳定。

不足之处：虽然整个车身在实际运行过程中因为结构基础的原因，在调试以及运行中比较方便，且运行相对也较顺畅，但是遗憾的是，机械的抗干扰性并不强，原因在于我们未考虑到车身的晃动，没有将减震做好，从而使得其受到外界影响时不能及时稳定下来（应当在底盘和视觉结构连接处增设弹簧）。并且，机械臂在调试中有着一定损耗，导致后期出现了误差的累积。